# ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПОЧВИТЕ — ПОДРОБЕН ПЛАН

## Обект: Tsenovo Solar Plant, Зона 3 (ПИ 20849.27.53, м. Балар Баир, 41.96 ha)

## 1. ЗАЩО СА НЕОБХОДИМИ ПОЧВЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ?

Геотехническият доклад от април 2021 г. (Протоколи 57, 59, 60 от „Водоканалпроект Инженеринг") класифицира почвата като прахова песъчлива глина и покрива базови параметри (pH, хлориди, сулфати, Ca, Mg). Той обаче:

- Е правен преди строителството — cut-and-fill работите може да са изнесли горния хумусен хоризонт, смесили различни слоеве и компактирали почвата

- Не включва Soil Organic Matter (SOM), агрегатна стабилност, микробиологична активност, обемна плътност — параметрите, критични за ерозионен контрол и растителност

- Enery потвърдиха: „Предлагам да приемете, че има влошаване"

Затова е необходим актуален анализ на горния слой (0–25 cm) с фокус върху параметрите, релевантни за ерозионен контрол и хидропосяване.

## 2. КАКВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВЯТ (по приоритет)

### ПРИОРИТЕТ 1 — Критични за определяне на хидропосевната смес

#### 1.1 Почвено органично вещество (SOM — Soil Organic Matter)

Какво измерва: Процентът органична материя в горния слой (хумус).

Защо е критично: Ако SOM е под 2–3%, почвата не може да поддържа устойчив растителен слой без добавяне на биотична среда (biotic soil media) в хидропосевната смес. Опитът от соларен парк в Масачузетс (77 акра) показва, че без предварителен SOM тест засяването се проваля — семената не се вкореняват в бедна на органика почва.

Метод: Загуба при прогаряне (Loss on Ignition) или метод на Тюрин — и двата са стандартни за българските лаборатории.

Очаквана стойност за Ценово: Вероятно 1.5–3% (след строителство — по-ниска от типичната за карбонатни черноземи). За сравнение: в Караджалово хумусът в Алувиално-ливадните почви варира от 3.15% до 6.96% (Протокол 168/13.10.2022 на ИПАЗР).

#### 1.2 pH (водна и солева вкиселяемост)

Какво измерва: Киселинност/алкалност на почвата.

Защо е критично: Определя кои растителни видове ще виреят. Предложената от нас смес (Lolium perenne + Festuca rubra + Trifolium repens) е подходяща за pH 4.5–8.0. Геотехническият доклад от 2021 дава pH 7.26–7.49 — в оптималния диапазон, но трябва да потвърдим след строителството.

Метод: БДС ISO 10390 (вече използван от Акватератест в протоколи 189-1 и 189-2).

#### 1.3 Текстурен анализ (механичен състав)

Какво измерва: Съотношението на пясък, прах и глина в горния слой.

Защо е критично: Потвърждение, че горният слой все още е „прахова песъчлива глина" след строителните работи. Ако cut-and-fill е изнесъл горния хоризонт и е изложил по-дълбок слой, текстурата може да е различна.

Метод: Пипетен метод или ареометричен метод — стандартни за всички лаборатории.

### ПРИОРИТЕТ 2 — Важни за оразмеряване на ерозионните мерки

#### 2.1 Агрегатна стабилност (Aggregate Stability Index)

Какво измерва: Процентът на водоустойчивите почвени агрегати — т.е. дали почвата запазва структурата си при контакт с вода или се разпада.

Защо е критично: Ниска агрегатна стабилност = почвата лесно се размива от дъжд = висок ерозионен риск. Това е перфектно KPI: измерва се сега (baseline), после се измерва отново след 6–12 месеца — подобрението доказва ефекта от мерките.

Метод: Мокро пресяване по Savvinov или Yoder — стандартен за ИПАЗР.

#### 2.2 Обемна плътност (Bulk Density)

Какво измерва: Маса на суха почва на единица обем (g/cm³).

Защо е критично: Индикатор за компактиране от строителна техника. Стойност над 1.6 g/cm³ означава сериозно компактиране, което намалява инфилтрацията и увеличава повърхностното оттичане. Ако е твърде високо — необходимо е декомпактиране преди засяване.

Нормални стойности: За глинести почви: 1.0–1.4 g/cm³ (здрави), >1.5 g/cm³ (компактирани).

Метод: Цилиндричен метод — вземане с метален цилиндър с известен обем.

#### 2.3 Водозадържащ капацитет (Water Holding Capacity)

Какво измерва: Количеството вода, което почвата може да задържи преди да започне да се оттича повърхностно.

Защо е критично: Определя колко бързо се натрупва повърхностно оттичане при дъжд. При ниска стойност — дори леки валежи предизвикват ерозия. Критично за определяне на разстоянието между отводнителните бариери (10 m vs. 15 m).

Метод: Капилярно насищане + дрениране при pF 2.5 (полска влагоемкост).

### ПРИОРИТЕТ 3 — Базови за дългосрочен мониторинг и ESG отчитане

#### 3.1 Усвоими макроелементи (N, P, K)

Какво измерва: Наличието на азот, фосфор и калий в усвоима за растенията форма.

Защо: Определя дали е необходимо добавяне на органичен тор в хидропосевната смес. За Караджалово ИПАЗР отчита, че почвите са „от слабо до средно запасени с N и P, а с K запасеността е добра".

Метод: По Egner-Riehm (P, K) и Kjeldahl (N) — стандартни.

#### 3.2 Микробиологична активност

Какво измерва: Брой на амонифициращи бактерии, актиномицети, микроскопични гъби, целулозоразлагащи микроорганизми.

Защо: Показва „жизнеността" на почвата. Високи стойности = активни процеси на минерализация = здрава почва. Ниски стойности = „мъртва" почва след строителство = необходими биотични добавки. ИПАЗР вече е направил точно такъв анализ за Караджалово (Протокол №168-1/04.11.2022) и за Книжовник (Протокол №168а-1/04.11.2022) — същата методология може да се приложи за Ценово, осигурявайки сравнимост между обектите.

Метод: Хранителни среди — изисква специализирана микробиологична лаборатория (ИПАЗР).

#### 3.3 Електрическа проводимост (EC)

Какво измерва: Засоленост на почвата.

Защо: При висока EC растенията трудно поемат вода (осмотичен стрес). Малко вероятно е да е проблем в Ценово, но е добре да се измери като baseline.

## 3. SAMPLING APPROACH (Протокол за вземане на проби)

### Брой проби и разпределение

Зона 3 (целева): 12–15 проби, разпределени в мрежа ~150–200 m, с по-гъсто покритие в зоните с видима ерозия (4–5 проби от най-засегнатите участъци + 8–10 проби от останалата площ).

Контролни проби: 2–3 проби от неерозирана зона (например Зона 8 или 9, които са равни и без видима ерозия) — за сравнение.

Общо: 14–18 проби.

### Дълбочина на пробовземане

0–25 cm — стандартна дълбочина за агрохимичен анализ. Покрива зоната на вкореняване на тревна растителност.

### Процедура за вземане на всяка проба

1. GPS маркиране на точката (телефон с GPS е достатъчен, точност ±3 m)

2. Снимка на повърхността преди вземане (документира визуалното състояние)

3. Почистване на повърхността от растителни остатъци (2–3 cm)

4. Вземане на 5 подпроби в радиус 2 m около точката (на кръст + център) с лопата или почвен свредел, на дълбочина 0–25 cm

5. Смесване на 5-те подпроби в чиста кофа — ръчно хомогенизиране

6. Отделяне на ~1 kg смесена проба в чист полиетиленов плик

7. Етикетиране — номер на проба, GPS координати, дата, дълбочина, бележки (степен на ерозия, растителност, компактиране)

8. Съхранение — в хладилна чанта (4–8°C), доставка до лаборатория в рамките на 24–48 часа

### За обемна плътност (Bulk Density) — отделна процедура

За BD се използва метален цилиндър с известен обем (100 cm³), който се забива вертикално в почвата на дълбочина 5–10 cm. Цилиндърът се изважда с ненарушена проба и се изпраща запечатан. Нужни са 5–8 BD проби (от най-компактираните участъци + контрола).

### Кога да се вземат пробите

Оптимално: Май–юни (след последните пролетни валежи, преди летните засушавания). Избягва се вземане непосредствено след силен дъжд (размита повърхност) или в много сухо състояние.

### Кой трябва да вземе пробите

Пробите могат да бъдат взети от служители на Enery след инструктаж, или от екип на лабораторията. ИПАЗР имат практика за изпращане на екипи на терен (вече го правят за обектите на Enery).

## 4. ЛАБОРАТОРИИ — ПОДРОБЕН ПРЕГЛЕД

### Лаборатория 1: ИПАЗР „Никола Пушкаров" — Централна лаборатория (ПРЕПОРЪКА №1)

Местоположение: София, бул. „Шосе Банкя" №7

Уебсайт: issapp-pushkarov.org

Защо е №1: Централната лаборатория при ИПАЗР е обособено структурно звено с дългогодишна история, което извършва комплексни химични, агрохимични, агроекологични, физични и физико-химични изследвания на почви. ИПАЗР предоставя пълна информация за състоянието на земите, оценка и картографиране на ерозионните фактори за прогнозиране на ерозията, и изготвя агроекологични планове и съвети за рекултивация.

Опит с Enery: Вече е работила за Enery — Протоколи 168, 168-1, 168а-1 и 168б-1 от 2022 г. за обектите Караджалово, Книжовник и Чирпан. Методологията е изградена, резултатите са сравними.

Какво може да направи: Всички 8 параметъра от списъка по-горе, включително микробиологична активност (единствената лаборатория от списъка, която предлага микробиологичен анализ).

Ориентировъчна цена: ~50–80 лв./проба за базов пакет (pH, SOM, NPK, текстура). Микробиология — допълнително ~60–100 лв./проба. За 15 проби: ~1 500–2 700 лв. (~770–1 380 EUR).

Срок за резултати: 2–4 седмици от получаване на пробите.

Контакт: Чрез сайта issapp-pushkarov.org или директно чрез Селскостопанска Академия.

### Лаборатория 2: „Акватератест" при ИССЕ ООД

Местоположение: София, ул. „Слатинска" №23

Контакт: тел. 0887 103254, e-mail: aquaterratest@abv.bg

Защо: Вече е извършила геотехническите изпитвания за Ценово (Протоколи 189-1 и 189-2 от април 2021 г.). Акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Познава обекта.

Какво може: pH, хлориди, сулфати, Ca, Mg (вече правен за Ценово). Може да покрие и SOM, текстура, NPK. Не предлага микробиологичен анализ.

Ориентировъчна цена: ~40–60 лв./проба за базов пакет. За 15 проби: ~600–900 лв. (~310–460 EUR).

### Лаборатория 3: Русенски университет „Ангел Кънчев" — Лаборатория за почвен анализ

Местоположение: Русе — най-близо до обекта (~45 km)

Защо: Оборудването е сравнимо с Пушкаров. Има възможност за анализ на N, P, K, pH и хумус. Разполага с модерна апаратура.

Какво може: Базови параметри — pH, SOM (хумус), NPK, текстура.

Ориентировъчна цена: ~40 лв./проба (за 4–5 параметъра). За 15 проби: ~600 лв. (~307 EUR).

Предимство: Най-близо до обекта. Бързо получаване на пробите (може в рамките на деня).

### Лаборатория 4: Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)

Местоположение: Регионални офиси в цялата страна (вкл. Русе)

Уебсайт: naas.government.bg, тел. 07001 2476

Защо: Предоставят безплатни или нискоценови агрохимични анализи за земеделски производители. Могат да дадат указания за правилно вземане на проби. Имат определени периоди за пробовземане.

Какво може: pH, хумус, NPK — базови параметри.

Ориентировъчна цена: Безплатно за бенефициенти по мярка 2 на ПРСР; за останалите — по официален ценоразпис (нисък).

### Лаборатория 5: „Агролаб Консулт" ЕООД

Уебсайт: agrolab.bg

Защо: Специализирана частна лаборатория за почвени и листни анализи. Предлагат пълен пакет: вземане на проби с мобилна сонда и екип, анализ (N, P, K, pH, хумус, микроелементи), и изготвяне на препоръки за торене.

Предимство: Пакетна услуга „до ключ" — от вземане на проби до препоръки. Разполагат с мобилен екип.

Какво може: Водоразтворими N, P, K, микроелементи, pH, хумус.

Ориентировъчна цена: ~30–50 лв./проба (включително вземане при поръчка на цял блок). За 15 проби: ~450–750 лв. (~230–384 EUR).

### Лаборатория 6: Институт по почвознание и агроекология — Аграрен университет, Пловдив

Местоположение: Пловдив

Защо: Академична лаборатория с пълен набор от методики. Може да покрие специализирани анализи (агрегатна стабилност, водозадържащ капацитет), които частните лаборатории не винаги предлагат.

Ориентировъчна цена: ~50–70 лв./проба. За 15 проби: ~750–1 050 лв. (~384–537 EUR).

## 5. СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ЛАБОРАТОРИИТЕ

| Лаборатория | Разст. от обекта | pH | SOM | NPK | Текстура | Агр. стаб. | Bulk Density | WHC | Микробиология | Цена/15 проби |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПАЗР Пушкаров | ~300 km | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 770–1 380 EUR |
| Акватератест | ~300 km | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | X | 310–460 EUR |
| РУ „А. Кънчев" | ~45 km | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? | ? | X | ~307 EUR |
| НССЗ | Русе | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | Ниска/безпл. |
| Агролаб Консулт | Мобилен | ✓ | ✓ | ✓ | ? | X | X | X | X | 230–384 EUR |
| АУ Пловдив | ~250 km | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ? | 384–537 EUR |

## 7. БЮДЖЕТ И ВРЕМЕВА РАМКА

| Етап | Действие | Срок | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Седмица 1 | Вземане на проби (1 ден на терен) | 1 ден | ~100–200 EUR (транспорт) |
| Седмица 1 | Изпращане до лаборатория(ии) | Същия ден | Включено в горното |
| Седмици 2–3 | Базови резултати (pH, SOM, NPK, текстура) | 1–2 седмици | ~300–400 EUR |
| Седмици 3–5 | Специализирани резултати (ако се ползва ИПАЗР) | 2–4 седмици | ~400–700 EUR |
| Седмица 5 | Интерпретация и адаптиране на хидропосевната формула | 2–3 дни | — |
| ОБЩО |  | ~5 седмици | ~800–1 300 EUR |