# ТИЙМБИЛДИНГ ENERY: ОТВОДНИТЕЛНИ БАРИЕРИ + ХОТЕЛИ ЗА НАСЕКОМИ

## ЧАСТ 1: ИНСТАЛИРАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНИ БАРИЕРИ (Fiber Wattles)

### Какво представляват?

Fiber wattles (кокосови „колбаси") са цилиндрични конструкции от кокосово влакно, обвити в биоразградима мрежа. Стандартни размери: диаметър 20–30 cm, дължина 3–6 m. Поставят се хоризонтално по склона, перпендикулярно на наклона, и забавят повърхностното оттичане на вода. С времето растителността прораства през тях, осигурявайки дългосрочна стабилизация дори след разграждането на кокосовото влакно.

### Защо точно wattles за Зона 3?

Зона 3 (ПИ 20849.27.53, 41.96 ha) има наклон 1.75–5.25° в над 70% от площта и денивелация от 70 m. Дрон снимките от февруари 2026 показват ясно формирани ерозионни бразди (rills) между редовете тракери. Водата се концентрира и ускорява по наклона — бариерите разбиват този поток.

### ПОДРОБЕН ПРОЦЕС ЗА ИНСТАЛИРАНЕ (стъпка по стъпка)

#### Стъпка 1 — Подготовка и маркиране (30–45 минути)

Какво се прави: Определят се хоризонталните линии, на които ще се поставят бариерите. Линиите трябва да са перпендикулярни на посоката на наклона (т.е. хоризонтално по склона), на разстояние 10–15 m една от друга.

Как: Един човек с колчета и въже маркира линиите. Може да се използва и спрей боя за маркиране. Идеално е да се следват вече видимите ерозионни бразди — бариерите се поставят точно над тях (нагоре по склона от браздата).

Нужни материали: Дървени колчета за маркиране, въже или спрей боя.

Хора: 1–2 души.

#### Стъпка 2 — Изкопаване на плитка бразда (основната физическа работа)

Какво се прави: По маркираната линия се изкопава плитка бразда с дълбочина 10–15 cm и ширина ~30 cm. Целта е wattle-ът да „седне" в земята, а не просто да лежи отгоре — така водата не може да подмине бариерата отдолу.

Как: С обикновена лопата или мотика. НЕ е необходима механизация. Дълбочината е минимална (10–15 cm) — напълно безопасно за подземните кабели, които са на дълбочина 50 cm–1.2 m.

Хора: 4–6 души, работещи по 2 на една линия.

Време: ~20–30 минути на линия от 10 m.

#### Стъпка 3 — Полагане на wattle-а в браздата

Какво се прави: Кокосовият цилиндър се поставя в подготвената бразда и се притиска леко в земята. Когато един цилиндър свършва и започва следващият, краищата се застъпват с ~30 cm, за да няма празнина, през която водата да минава.

Как: Двама души хващат wattle-а за двата края и го полагат. Не е необходима специална техника.

Хора: 2 души на линия.

#### Стъпка 4 — Фиксиране с колчета

Какво се прави: Дървени или метални колчета (дължина 30–40 cm) се набиват ПРЕЗ мрежата на wattle-а в земята, на всеки 1–1.5 m по дължината. Колчетата държат бариерата на място при силен воден поток.

Как: С обикновен чук. Колчетата се забиват наклонено (под ~45° по посока на наклона) за по-добро задържане. На всеки wattle от 3 m са необходими 2–3 колчета.

Хора: 1–2 души.

#### Стъпка 5 — Засипване от горната страна

Какво се прави: Изкопаната земя от Стъпка 2 се връща от страната нагоре по склона, за да запечата контакта между бариерата и почвата. Това предотвратява подмиване.

Как: С лопата — бързо и лесно.

Хора: 1–2 души.

### ОБОБЩЕНИЕ — ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТИЙМБИЛДИНГ ДЕНЯ

| Параметър | Детайл |
| --- | --- |
| Брой участници | 10–15 служители на Enery |
| Продължителност | 1 пълен работен ден (8 часа вкл. паузи) |
| Капацитет | ~200 линейни метра бариери (достатъчно за пилотната зона от 20 дка) |
| Необходима квалификация | Никаква — достатъчна е 15-минутна инструкция в началото |
| Необходима техника | Никаква — изцяло ръчна работа |
| Физическо натоварване | Умерено — копаене на плитки бразди (10–15 cm), пренасяне на wattles (~5–8 kg/бр.) |

Примерна програма на деня:

- 09:00–09:15 — Инструктаж и разпределяне на екипи

- 09:15–10:30 — Маркиране на линиите и начало на копаене

- 10:30–10:45 — Кафе пауза

- 10:45–12:30 — Копаене и полагане на wattles

- 12:30–13:30 — Обяд на терен

- 13:30–15:30 — Фиксиране с колчета и засипване

- 15:30–16:00 — Финална проверка и групова снимка

- 16:00–16:30 — Поставяне на хотели за насекоми (виж Част 2)

### НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И БЮДЖЕТ

| Материал | Количество | Единична цена | Обща цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Кокосови wattles (диам. 20–25 cm, дълж. 3 m) | ~70 броя (за 200 лин. м) | ~15–20 EUR/бр. | 1 050–1 400 EUR |
| Дървени колчета (дълж. 40 cm) | ~150 броя | ~0.50–1 EUR/бр. | 75–150 EUR |
| Чукове (ако не са налични) | 5 бр. | ~10 EUR/бр. | 50 EUR |
| Лопати (ако не са налични) | 8 бр. | ~15 EUR/бр. | 120 EUR |
| Мотики | 4 бр. | ~12 EUR/бр. | 48 EUR |
| Ръкавици (работни) | 15 чифта | ~3 EUR/чифт | 45 EUR |
| Спрей боя за маркиране | 3 бр. | ~5 EUR/бр. | 15 EUR |
| Храна и напитки за тиймбилдинг | 15 души | ~15 EUR/човек | 225 EUR |
| Транспорт на материали до обекта | — | — | 100–200 EUR |
| ОБЩО |  |  | 1 728–2 253 EUR |

Труд: 0 EUR — служители на Enery.

### Откъде да се вземат кокосовите wattles?

Гимекспорт АД (gimexport.net) — български доставчик на геосинтетични и кокосови продукти за ерозионна защита. Предлагат кокосови мрежи и рогозки от 100% кокосови влакна, специално за ерозионен контрол. Контакт: чрез сайта.

Алтернатива: Ако кокосови wattles не са налични в България, могат да се използват сламени бали, нарязани на „колбаси" и обвити в мрежа — по-евтин вариант (~5–8 EUR/бр.), който може да се подготви на място.

Международен доставчик (доставка до 2 седмици): Sandbaggy.com — специализирани coir wattles и coir logs, различни диаметри. Цена: $8–15 USD/per 10 ft (3 m).

## ЧАСТ 2: ХОТЕЛИ ЗА НАСЕКОМИ

### ВАРИАНТ А: ТИЙМБИЛДИНГ (DIY — направи си сам)

Служителите на Enery могат да изработят хотелите за насекоми по време на тиймбилдинга (последните 30–60 минути от деня). Това е лесна, креативна дейност с висок ESG и PR ефект.

#### Какво е нужно:

| Материал | Количество (за 10 хотела) | Цена | Откъде? |
| --- | --- | --- | --- |
| Необработени дървени дъски (бор/бук, дебелина 2 cm) | ~5 m² | ~40–60 EUR | Строителен магазин (Практикер, Мосю Бриколаж, местен дърводелски цех в Русе) |
| Бамбукови тръбички (диам. 5–10 mm) | ~200 бр. | ~15–20 EUR | Градинарски магазин или онлайн (OLX, Emag) |
| Борови шишарки | Кофа | 0 EUR | Събират се от горите около Зона 3 |
| Кухи клонки от бъз/тръстика | ~100 бр. | 0 EUR | Събират се на обекта |
| Дървени стърготини/кора | ~5 kg | 0 EUR | От дърводелски цех |
| Гвоздеи / шурупи | ~100 бр. | ~5 EUR | Строителен магазин |
| Свредел (за дупки в масивно дърво) | 1 бр. (наем или наличен) | ~0–10 EUR | — |
| Метална мрежа (задна страна, срещу птици) | ~2 m² | ~10 EUR | Строителен магазин |
| ОБЩО за 10 хотела |  | ~70–105 EUR |  |

#### Процес на изработка (30–45 минути/хотел при екип от 2 души):

1. Сглобяване на рамката — от дъски се оформя кутия (~30×30×15 cm или по-голяма). Покривът — наклонен, за отвеждане на дъжд.

2. Пълнене на секциите — бамбукови тръбички (за самотни пчели), кухи клонки (за оси и паразитоиди), борови шишарки (за калинки), дървени стърготини (за мравки и бръмбари).

3. Задна мрежа — метална мрежа отзад, за да не изваждат птиците ларвите.

4. Окачване — метална халка или тел за монтиране на дърво, стълб или конструкция.

#### Къде да се поставят:

- На слънчево място, защитено от вятър, на поне 50 cm от земята

- Входната страна — на юг или югоизток

- Подходящи места: около трансформаторните станции (TS01–TS13), около входните портали, в ъглите на зоните

### ВАРИАНТ Б: ГОТОВИ ХОТЕЛИ (купуване и поставяне)

Ако тиймбилдинг не е възможен, готови хотели за насекоми могат да се закупят и просто да се поставят.

#### Доставчици в България:

| Доставчик | Продукт | Цена | Линк |
| --- | --- | --- | --- |
| Botanika.bg (ДЖИ БИ ЕМ Комерс) | Хотел за насекоми S (GARDENA) | 10–15 EUR | botanika.bg |
| Botanika.bg | ClickUp Хотел за насекоми GARDENA (на стойка) | 20–30 EUR | botanika.bg |
| Sorbe.bg | Хотел за насекоми XXL, масивна дървесина, 45.5×15×99 cm | 173 EUR | sorbe.bg |
| eMAG.bg | vidaXL Хотел за насекоми, 31×10×48 cm | 25–40 EUR | emag.bg |
| Markita.net | Хотел за насекоми С1001, бук/смърч/топола, нетоксичен | 15–25 EUR | markita.net |
| Drebisimo.com | Nature Pet Prior, 26×26×9 cm | 10–15 EUR | drebisimo.com |

#### Бюджет за 10 готови хотела:

- Бюджетен вариант (малки, ~25 cm): 10 × ~25 лв. = ~250 лв. (~128 EUR)

- Среден вариант (средни, ~50 cm): 10 × ~60 лв. = ~600 лв. (~307 EUR)

- Премиум вариант (XXL): 5 × ~339 лв. = ~1 695 лв. (~867 EUR)

#### Поставяне:

- Не изисква специални умения — окачва се на стълб, ограда или конструкция с винт/тел

- 1 човек може да инсталира 10 хотела за ~2 часа

- Не е необходима поддръжка

### СРАВНЕНИЕ: DIY vs. ГОТОВИ

| Критерий | DIY (тиймбилдинг) | Готови |
| --- | --- | --- |
| Цена за 10 бр. | ~70–105 EUR | ~128–867 EUR |
| Време за изработка | ~4–5 часа (целият екип) | 0 (само инсталация ~2 часа) |
| ESG/PR стойност | Много висока (история, снимки, Sustainability Report) | Средна |
| Качество/издръжливост | Зависи от уменията | Гарантирано |
| Персонализация | Пълна (може лого на Enery) | Ограничена |

### ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ТИЙМБИЛДИНГ ДЕНЯ (бариери + хотели)

| Компонент | Цена |
| --- | --- |
| Кокосови wattles + колчета + инструменти | 1 350–1 650 EUR |
| Материали за 10 DIY хотела за насекоми | 70–105 EUR |
| Храна и напитки | 225 EUR |
| Транспорт | 100–200 EUR |
| ОБЩО | ~1 745–2 180 EUR |